Brasília, 07 de Dezembro de 2017

Ref.: RFP Nº 042/2017

Objeto: “CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PRIMÁRIOS NA BAÍA DA ILHA GRANDE NO ÂMBITO DA INICIATIVA BIG 2050”

QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS

1- No presente Termo de Referência, em seu Anexo I, consta o item B.7 DESCARGA DE SEDIMENTOS E NUTRIENTES. Pergunta-se qual a metodologia desejada para o atendimento da medição de descarga dos sedimentos de fundo?

Resposta: Podem ser utilizadas as metodologias contidas no "Guia de práticas sedimentológicas" da AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - Aneel (http://www.aneel.gov.br/documents/656835/14876406/Guia_praticas_sedimentometricas_2000.pdf/dca52959-c3cf-4fa0-88bc-e9166e7d3c03)

2- Ainda no mesmo item, considerando o emprego dos melhores procedimentos, é perguntado se a amostragem em triplicata deverá ser realizada com algum intervalo de tempo mínimo ou não há restrição de tempo para o intervalo entre as coletas em triplicata? Tal fato acarreta em melhor representação da amostra, visto a significativa diferença sazonal de vazão desses corpos d'água, porém implica em maior custo de coletas.

Resposta: Não há restrição de tempo para o intervalo entre as coletas em triplicata - a proposta técnica deverá apresentar justificativas para as metodologias utilizadas.

3- Há a exigência de que os laboratórios que farão as análises físico-químicas sejam acreditados na norma ISO/IEC-17025 para o escopo solicitado?

Resposta: Não - a proposta técnica deverá garantir a capacidade do laboratório em realizar as análises em questão.

4- Dentre os compostos químicos solicitados no item B.1. Poluentes em Tecidos Vivos, encontram-se os Poluentes Orgânicos Persistentes. Qual a lista desses compostos que deverá ser analisada?

Resposta: A lista conta com 36 compostos no total:

- Pesticidas clorados (22 compostos): Aldrin; Chlordane; Dieldrin; DDT (p'p'DDT; o'p'DDT; p'p'DDD; o'p'DDD; p'p'DDE; o'p'DDE); Endrin; Heptachlor; Hexachlorobenzene; Mirex; Toxaphene; alpha Hexachlorocyclohexane; beta Hexachlorocyclohexane; Chlordecone; Lindane; Pentachlorobenzene; Endosulfan (Endosulfan I, Endosulfan II e Endosulfan sulphate).

- PCBs (6 compostos): PCB 28; PCB 52; PCB 101; PCB 138; PCB 153; PCB 180

- PBDEs (8 compostos): BDE-17, BDE-28, BDE-47, BDE-99, BDE-100, BDE-153, BDE-154 e BDE-183

5- Em relação ao item B.1:

a.      Quais são os Poluentes Orgânicos Persistentes que devem ser analisados? Nossos laboratórios realizam 41 PCBs, diversos organoclorados e bromados.  Mas a lista de POPs é gigantesca e se faz necessário especificar os POPs esperados.

Resposta: A lista dos Poluentes Orgânicos Persistentes conta com 36 compostos no total:

- Pesticidas clorados (22 compostos): Aldrin; Chlordane; Dieldrin; DDT (p'p'DDT; o'p'DDT; p'p'DDD; o'p'DDD; p'p'DDE; o'p'DDE); Endrin; Heptachlor; Hexachlorobenzene; Mirex; Toxaphene; alpha Hexachlorocyclohexane; beta Hexachlorocyclohexane; Chlordecone; Lindane; Pentachlorobenzene; Endosulfan (Endosulfan I, Endosulfan II e Endosulfan sulphate).

- PCBs (6 compostos): PCB 28; PCB 52; PCB 101; PCB 138; PCB 153; PCB 180

- PBDEs (8 compostos): BDE-17, BDE-28, BDE-47, BDE-99, BDE-100, BDE-153, BDE-154 e BDE-183

b.      A metodologia de análise de BTEX e Fenóis em tecido vivo é incomum. Gostaríamos de esclarecimentos sobre as metodologias que devem ser empregadas nestas análises.

Resposta: As propostas técnicas devem trazer a metodologia que deve ser empregada, justificando suas aplicações e limitações. No entanto, podemos destacar para fenóis algumas referencias, como o método analítico baseado nas metodologias: EPA3510C, EPA 3540B (extração), EPA 3630 e EPA 8041 (purificação e determinação cromatográfica). No caso do BTEX, existem alguns estudos que avaliam o composto na Biota e a EPA 5032 traz técnica indicada para indicada para extração de voláteis em todas as matrizes (sedimento, água e biota). Reiteramos que caso a empresa apresente uma análise das limitações das técnicas/métodos empregados pode sugerir a adaptação ou ainda a substituição destas por outros métodos , devidamente justificados.

c.      Qual o limite de detecção pretendido em cada análise? Isso influencia na massa extraída e manipulação do extrato, de acordo com os valores mínimos desejados.

Resposta: Indicamos abaixo os limites de detecção (LD) e os limites de quantificação (LQ) para os metais que serão analisados:

Para os metais os LD e LQ são o seguinte: considerando  1 g de amostra seria em ng/g ou µg/kg, a partir de solução preparada cuja concentração está em µg/L).

Metal         					  LD               LQ
As             0,017           0,050
Cd             0,001           0,004
Pb             0,025           0,075
Cu             0,017           0,050
Fe             0,033           0,100
Zn             0,017           0,050
Hg        					            0,040 					    0,120

6- Em relação ao item B.5, o edital indica o uso do IRGA, porém este equipamento não está amplamente disponível.  Seria possível analisar a Diferença de Pressão Parcial do CO2 com outro cromatógrafo gasoso?

Resposta: Sim, desde que justificada a escolha da metodologia a ser adotada na proposta técnica enviada pela empresa.

7- Em relação ao item 14, a equipe envolvida neste Projeto é composta por especialistas e professores da área.  Gostaríamos de saber se será permitido o uso dos dados obtidos no âmbito deste trabalho para publicações científicas e trabalhos acadêmicos, mediante solicitação?

Resposta: Conforme item de PROPRIEDADE INTELECTUAL do presente Termo de Referência “Todos os produtos desenvolvidos pela consultoria, decorrentes dos serviços objeto deste Termo de Referência, serão de propriedade do INEA, FAO e do Global Environmental Facility (GEF). Não será permitida a cessão, citação ou qualquer referência pública a nenhum dos trabalhos realizados sem a autorização expressa dos proprietários.”

8- Em relação ao item B.5, consta que a coleta de Diferença de Pressão Parcial de CO2 deve ser realizada em 18 pontos da Malha B.  Porém, a Malha B possui 22 pontos.  Favor esclarecer se a análise deve ser feito nos 22 pontos da Malha B ou será indicado os 18 pontos para está análise.

Resposta: A análise deverá ser realizada em 22 pontos, conforme apresentado no Anexo II, Malha Amostral B.

Atenciosamente,

FAO-Brasil

Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura